OPLEIDINGSPLAN Medewerker ruwbouw

| Cursist(e)/Stagiair(e): | Bedrijf: |
| --- | --- |
| Contractnummer: | Contactpersoon: |
| Indicatieve duurtijd: weken |  |

Beroep: Medewerker ruwbouw

Omschrijving: Je helpt bij het inrichten van de bouwplaats en het voorbereiden van materiaal en materieel. Je voert onder instructie eenvoudige ruwbouwwerken uit. Je volgt de veiligheidsregels.

- Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

●  Werkadministratie bijhouden

⚬  Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijken

⚬  Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

⚬  Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)

⚬  Registreert gegevens

●  Lasten aanslaan

⚬  Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies

⚬  Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last

⚬  Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen

⚬  Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)

●  De werf opruimen

⚬  Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op

⚬  Voert afval af volgens de richtlijnen

⚬  Reinigt materiaal en gereedschap na gebruik en bergt het op volgens de richtlijnen

⚬  Sorteert afval of recupereert grondstoffen op basis van de verdere verwerkingsstroom

●  Gereedschap of materieel reinigen

⚬  Reinigt materiaal en gereedschap na gebruik en bergt het op volgens de richtlijnen

⚬  Voert basisonderhoud uit aan machines en gereedschap (reinigen, smeren, ...)

●  Veilig werken

⚬  Meldt problemen aan de verantwoordelijke

⚬  Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen

⚬  Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen

⚬  Neemt een ergonomische werkhouding aan

⚬  Herkent mogelijke gevaarlijke situaties

⚬  Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften

⚬  Richt de eigen werkplek veilig en ordelijk in

⚬  Gaat veilig om met gereedschap en materieel

⚬  Gaat veilig om met materialen en producten

●  Milieubewust werken

⚬  Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

⚬  Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden

⚬  Past milieuvoorschriften toe

⚬  Stockeert gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften

⚬  Gaat zuinig om met grondstoffen en materialen en vermijdt verspilling

●  De werf inrichten

⚬  Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …

⚬  Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens

⚬  Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap

⚬  Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval

⚬  Stapelt materialen veilig en zonder schade

⚬  Zet materiaal en gereedschap klaar

⚬  Schermt de werken indien nodig af (met zeilen, ...)

⚬  Plaatst collectieve beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen

⚬  Voorziet plaats voor containers of voor het selectief verzamelen van afval

●  Metselwerk opvoegen

⚬  Verwijdert de voegvulling van bestaand metselwerk

⚬  Beoordeelt het metselwerk (loodrecht, waterpas en vlak)

⚬  Voegt metselwerk op met mortel of kunststof

⚬  Spuit constructie- en gevelelementen (ramen, deuren, marmerplaten, …) op met de gepaste voegkit

●  Betonwapening assembleren

⚬  Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, …

⚬  Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid

⚬  Selecteert staven, draden, staaldraden of stangen voor de wapeningen overeenkomstig de instructies en plannen

⚬  Snijdt staven op maat met een elektrische snijmachine of buigt ze in de gewenste vorm of afmeting met behulp van snij-, plooi- of buigmachines

●  Betonwapening plaatsen

⚬  Beoordeelt wanneer een wapeningsnet nodig is

⚬  Plaatst netten en wapeningen in een bekisting of op een draagvloer met de gepaste afstandhouders

⚬  Plaatst voor- en naspanbewapening

⚬  Controleert de schikking van de wapening

⚬  Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk

⚬  Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem

⚬  Plaatst en schermt wachtstaven af met afschermdoppen

●  Prefabelementen plaatsen

⚬  Voegt prefabelementen samen

⚬  Plaatst en stelt de geprefabriceerde onderdelen loodrecht, waterpas en volgens tegenpeil, zeeg en uitlijning

⚬  Brengt stutten aan in functie van de belasting (bij metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, …)

⚬  Integreert prefabelementen in het metselwerk

⚬  Bevestigt prefabelementen door inmetselen of betonneren

●  Isolatiematerialen plaatsen

⚬  Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat

⚬  Voegt isolatiematerialen samen

⚬  Bevestigt thermisch, akoestisch, brandwerend, ... isolatiemateriaal op, onder of tussen muren, plafonds, vloeren en daken

⚬  Verzekert de continuïteit van de isolatie

⚬  Brengt een lucht- en/of dampscherm aan volgens de instructies

⚬  Vermijdt koudebruggen

●  Afval sorteren en afvoeren

⚬  Voert afval af volgens de richtlijnen

⚬  Sorteert het ontvangen afval op basis van de verdere verwerkingsstroom

⚬  Slaat afval op volgens de wettelijke richtlijnen en de eisen van verwerkers

●  Betonbekistingen plaatsen

⚬  Lijnt de bekistingswerken uit

⚬  Voegt gemoduleerde bekistingspanelen samen

⚬  Voert een voorbehandeling uit op de bekisting

⚬  Bepaalt welke krachten zich zullen voordoen

⚬  Timmert, stut, monteert en voegt traditionele bekistingen samen

⚬  Voegt specifieke bekistingssystemen samen (verloren bekistingen, isolerende bekistingen, ..)

●  Beton storten

⚬  Stort het beton in de bekistingen, spreidt en verdicht het

⚬  Geeft instructies aan de bedieners van betonpompen of betonmixers

⚬  Controleert de bekisting en de wapening

⚬  Maakt zelf beton aan indien nodig

⚬  Controleert de binding van het vers gestorte beton

⚬  Vermijdt dat de wapening verschuift tijdens het betonstorten

⚬  Beschermt en beschut het beton

●  Afbraakwerkzaamheden uitvoeren

⚬  Herkent dragende elementen en structuren in het bouwwerk

⚬  Breekt bestaande verhardingen op

⚬  Sloopt bestaand metselwerk en beton door te knippen, te slijpen en te breken

⚬  Plaatst stutten en schoren in functie van de belasting en de toegankelijkheid van de werkplek

⚬  Stut belendende percelen bij het afbreken van een gebouw

⚬  Ontmantelt gebouwen, structuren en installaties in de juiste volgorde

⚬  Geeft de bedieners van werfmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies

⚬  Bepaalt het aantal stutten en schoren en hun spreiding

⚬  Controleert of nutsvoorzieningen afgekoppeld zijn

●  Leidingen, afvoerpijpen en aansluitingen realiseren

⚬  Legt grond-, stand- en liggende leidingen voor de afvoer van water op afschot (hellingsgraad)

⚬  Legt leidingen voor ontluchting en beluchting

⚬  Plaatst rioleringsputten, vangtoestellen, afscheiders, put- en riooldeksels, inspectieputten, septische putten, …

⚬  Maakt geur- en waterdichte verbindingen

⚬  Plaatst individuele waterzuiveringsinstallaties en recuperatiesystemen

●  Werken op hoogte

⚬  Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen

⚬  Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen

⚬  Plaatst ladders, rolstellingen en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels

⚬  Gebruikt materieel voor het werken op hoogte volgens de voorschriften (ladders, stellingen, hoogwerkers, …)

●  Grond- en funderingswerken uitvoeren

⚬  Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies

⚬  Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking

⚬  Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk

⚬  Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen

⚬  Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon

⚬  Brengt de steenslagverharding aan rekening houdend met de opgegeven granulometrie

⚬  Brengt stabiliseerzand aan op de bodem en plaatst een waterdicht membraan

⚬  Voert een fundering op staal in metselwerk uit

●  Eenvoudig metselwerk uitvoeren

⚬  Maakt mortel aan

⚬  Plaatst stutten en schoren

⚬  Plaatst dorpels en plinten

⚬  Reinigt en beschermt nieuw metselwerk

⚬  Helpt bij het maken van muurdoorbrekingen

⚬  Helpt profielen plaatsen

- Jobgerelateerde competenties: kennis

Communicatietechnieken
Kwaliteitsnormen
Kantoorsoftware
Interne rapporteringsprocedures
Vakjargon
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten
Begeleiding bedieners van werfmachines
Milieunormen
Procedures voor de afvoer van afval
Schoonmaaktechnieken
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Milieu- en gezondheidsrisico's
Preventie van milieurisico's
Lezen van plannen en schema's
Werforganisatie
Regelgeving voor werfsignalisatie

Dosering van materialen
Metselgereedschap
Mortelsoorten 
Soorten voegen
Betonwapeningstechnieken
Manuele en mechanische bindtechnieken
Buigstaten
IJzervlechtplannen
Betonwapeningsplannen
Minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse
Injectiesystemen bij naspanbeton
Kabel- en ankersystemen voor spanbeton
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Bevestigingstechnieken
Constructienormen
Stuttingstechnieken
Methodes om te stellen
Stabiliteitsvoorschriften
Geluidsisolatienormen
Thermische isolatie
Isolatiematerialen
Energieprestatieregelgeving
Isolatieprincipes
Passiefhuisstandaard
Milieunormen
Afvalverwerking
Lood- en pastechnieken
Houtbewerkingstechnieken
Bekistingsplannen
Eigenschappen van beton
Betongiettechnieken
Ontmantelingstechnieken
Begeleiding bedieners van werfmachines
Gevaarlijke stoffen
Conventionele seincodes en gebaren
Slooptechnieken
Elektropneumatisch gereedschap
Geotechniek
Aansluitingspeilen
Wetgeving riolering en waterzuivering
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Wetgeving over werken op hoogte
Hoogtewerker
Voorschriften voor het opbouwen van rolstellingen
Lezen van plannen en schema's
Mechanische graafmachines
Schoor- en beschoeiingstechnieken
Bemalingssystemen
Graaftechnieken
Metseltechnieken
Draagbaar elektrisch gereedschap
Handgereedschap

- Persoonsgebonden competenties

Zorgvuldigheid
Samenwerken
Flexibiliteit

- Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf: