OPLEIDINGSPLAN Rioollegger

| Cursist(e)/Stagiair(e): | Bedrijf: |
| --- | --- |
| Contractnummer: | Contactpersoon: |
| Indicatieve duurtijd: weken |  |

Beroep: Rioollegger

Omschrijving: Je plaatst systemen voor regen- en afvalwater in sleuven en bouwputten. Je onderhoudt en herstelt de leidingen. Je volgt de veiligheidsregels.

- Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

●  De inplanting van de werf uitzetten met merktekens

⚬  Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens

⚬  Graaft proefsleuven of sonderingen

⚬  Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen

⚬  Bepaalt de afmetingen, richting en hoogte van sleuven, bouwputten en werkstukken met topografische meetapparatuur

⚬  Zet sleuven, bouwputten en werkstukken uit met jalons, piketten, …

●  Lasten aanslaan

⚬  Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies

⚬  Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last

⚬  Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen

⚬  Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)

●  De werf opruimen

⚬  Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op

⚬  Voert afval af volgens de richtlijnen

⚬  Reinigt materiaal en gereedschap na gebruik en bergt het op volgens de richtlijnen

⚬  Sorteert afval of recupereert grondstoffen op basis van de verdere verwerkingsstroom

●  Grond- en funderingswerken uitvoeren

⚬  Leest van een plan af waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)

⚬  Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies

⚬  Stelt ongeregeldheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werfleider

⚬  Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking

⚬  Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk

⚬  Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon

⚬  Breekt bestaande verhardingen op

⚬  Houdt bij het graven de aangegeven richting en hoogte aan, naargelang het uitzetwerk, hoeveelheid gronddekking, afschot, grondsoort, …

⚬  Voert de aarde uit putten en sleuven af en scheidt indien nodig verschillende grondsoorten

⚬  Brengt indien nodig een fundering aan op de bodem van de sleuf en in de bouwputten

⚬  Bedt de buizen in goed of mager zand, beton of stabilisé in

⚬  Vult sleuven in verschillende lagen aan en verdeelt de aarde gelijkmatig aan de beide zijden van een leiding

⚬  Verwijdert stempels en beschoeiingselementen uit de sleuven zonder leidingen te beschadigen

⚬  Verdicht de sleuven naargelang de bestemming van het oppervlak (met een handstamper, trilplaat, …)

⚬  Brengt gepaste deksels aan op putopeningen (enkelwandige, dubbelwandige, …)

⚬  Beschermt bestaande ondergrondse leidingen, kabels en buizen

●  Veilig werken

⚬  Meldt problemen aan de verantwoordelijke

⚬  Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen

⚬  Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen

⚬  Neemt een ergonomische werkhouding aan

⚬  Herkent mogelijke gevaarlijke situaties

⚬  Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften

⚬  Richt de eigen werkplek veilig en ordelijk in

⚬  Gaat veilig om met gereedschap en materieel

⚬  Gaat veilig om met materialen en producten

●  Milieubewust werken

⚬  Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

⚬  Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden

⚬  Past milieuvoorschriften toe

⚬  Stockeert gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften

⚬  Gaat zuinig om met grondstoffen en materialen en vermijdt verspilling

●  Rioolbuizen en rioolputten voorbereiden

⚬  Maakt moffen en spieën schoon en ontbraamt buizen

⚬  Zet de te leggen leidingen uit

⚬  Controleert buizen en afdichtingsringen op beschadigingen en netheid

⚬  Controleert prefab rioolputten op beschadigingen

⚬  Kort buizen af indien nodig

⚬  Bereidt de verbindingen en aansluitingen voor

⚬  Brengt een overtrek (kous) aan indien nodig

●  Rioolbuizen en -putten plaatsen en verbinden

⚬  Sluit leidingonderdelen aan op putten, hulpstukken of op de hoofdleiding

⚬  Plaatst rioolleidingen in de sleuven

⚬  Controleert de hoogte, uitlijning en afschot van de sleufbedding

⚬  Corrigeert de ligging van de buis

⚬  Verbindt de buizen van de rioolleidingen

⚬  Plaatst prefab rioolputten

⚬  Metselt in situ rioolputten

⚬  Werkt rioolputten aan de binnen- en buitenkant af

⚬  Maakt de aansluitingen en putten waterdicht

●  De werf inrichten

⚬  Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …

⚬  Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens

⚬  Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap

⚬  Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval

⚬  Stapelt materialen veilig en zonder schade

⚬  Zet materiaal en gereedschap klaar

⚬  Schermt de werken indien nodig af (met zeilen, ...)

⚬  Plaatst collectieve beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen

⚬  Voorziet plaats voor containers of voor het selectief verzamelen van afval

●  Defecten aan de leiding lokaliseren

⚬  Voert visuele controles uit

⚬  Controleert de dichtheid van het leidingnet en spoort lekkages of verstoppingen op

⚬  Brengt leidingen in gereedheid voor inspecties

⚬  Voert camera-inspecties uit

●  Afdichting en afschot van een leidingnet testen

⚬  Controleert het afschot visueel of met controle-instrumenten (lasers, …)

⚬  Brengt leidingen in gereedheid voor inspecties

⚬  Helpt bij het opsporen van lekkages of verstoppingen

●  Straatstenen en stoeptegels plaatsen

⚬  Tekent bestratingselementen af en brengt ze op maat met een slijpschijf, knipmachine, …

⚬  Zet de draad uit waarlangs bestraat zal worden

⚬  Plaatst de bestratingselementen volgens de vereiste hoogte, steendikte en verbandpatroon

⚬  Trilt de bestrating af met een trilplaat of trilwals

⚬  Vult de voegen met zand of mortel en borstelt het in

⚬  Voegt de boordstenen op en werkt ze aan volgens de aard van de bestrating

⚬  Plaatst boordstenen met tangen of laat ze plaatsen door een hijsmachine

●   Leidingen controleren en vervangen

⚬  Controleert buizen op juist gebruik en diameter

⚬  Controleert en vervangt of herstelt de verbindingen van leidingen

⚬  Bewerkt buizen in verschillende materialen

⚬  Plaatst en herstelt leidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk

⚬  Reinigt en onderhoudt leidingen

⚬  Bereidt de keuring van het systeem voor afvalwater en hemelwater voor

- Jobgerelateerde competenties: kennis

Lezen van plannen en schema's
Topografische meetapparatuur
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten
Begeleiding bedieners van werfmachines
Milieunormen
Procedures voor de afvoer van afval
Lood- en pastechnieken
Geotechniek
Hoek en helling uitzetting
Manuele graafwerktuigen
Mechanische graafmachines
Schoor- en beschoeiingstechnieken
Bemalingssystemen
Graaftechnieken
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Milieu- en gezondheidsrisico's
Preventie van milieurisico's
Verbindingstechnieken
Controle- en meetapparatuur
Bouwtechnieken voor leidingnetten op afschot
Bouwtechnieken voor leidingnetten onder druk
Wetgeving riolering en waterzuivering
Werforganisatie
Regelgeving voor werfsignalisatie

Veiligheidsregels
Verbindingstechnieken
Foutzoekmethodes
Controle- en meetapparatuur
Testprocedures
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Aftekengereedschap en -technieken
Leg-/verbandpatronen
Gemengde en gescheiden systemen voor hemelwater en afvalwater
Stromingsbeeld van afvalwater in de leidingen
Dimensionering van leidingen
Drukbehoud in leidingen
Legionellabesluit

- Persoonsgebonden competenties

Samenwerken
Flexibiliteit
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid

- Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf: